清洁生产审核方案实施结果汇总表

| 方案编号 | 方案名称 | 实施计划 | 投资 （万元） | 效益核定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环境效益 | 经济效益 |
| B1 | 锌业三厂净液工段新液底流高效回用及钙镁渣开路改造 | 2024年7月 | 9.1 | / | 提高新液利用率，减少锌粉消耗，减少管道结晶，降低工人工作量；通过项目每年多利用新液60000m³，减少锌粉消耗，年可节省5万元 |
| B2 | 锌业动力厂东、西大池各安装一台超声波或雷达液位计 | 2024年5月 | 0.2 | / | 保障用水稳定性 |
| C1 | 锌业一厂二期焙烧锅炉凝渣管屏中间两排定期更换 | 2024年12月 | 0.5 | / | 减少员工工作量，提高生产效率，节水50m3 |
| C2 | 锌业二厂净液溜槽改造 | 2024年6月 | 1.8 | / | 避免新液浪费，节水60m3 |
| C3 | 锌业二厂锌冶炼装备升级改造项目 | 2024年4月 | 176.4 | / | 选用运行效率高，对泵的扬程流量进行优化，每年可节约电费约152.8万元。 |
| C4 | 锌业动力厂空压机螺杆机换热器改造 | 2024年12月 | 0.5 | 避免润滑油泄露0.01t/a | / |
| C5 | 锌业三厂循环泵改造 | 2024年5月 | 9 | / | 可节约用电20万kWh/年，创效12万元/年 |
| C6 | 锌业动力厂污酸站一段A槽出液管改造 | 2024年12月 | 1.2 | / | 提高槽内出液管道结垢清理效率，消除对生产的影响。 |
| D1 | 锌业三厂提高锰利用率改造 | 2024年12月 | 0 | / | 浸出渣含锰从1.77%降低至1.53%；每年可创效34.97万元 |
| D2 | 锌业动力厂4#、5#地表水泵控制方式优化 | 2024年6月 | 2 | / | 减少用电6000kW·h，年可节约用电4200元 |
| D4 | 锌业二厂湿法系统压滤机渗漏液管控 | 2024年6月 | 0.2 | / | 提高设备寿命，改善积液积渣等情况，降低工作强度，节水50m3 |
| D5 | 锌业二厂焙砂浸出系统装备优化提升 | 2024年7月 | 5.5 | / | 减员6人，动力电每年节约4.3万度，年创效约6.8万元，节能降耗、减员增效。 |
| D6 | 锌业动力厂西回用水站清水泵控制优化 | 2024年6月 | 0.5 | / | 确保设备运行的安全性，降低人员的劳动量 |
| F1 | 锌业热力公司无阀过滤器环保改造 | 2024年5月 | 0.2 | / | 可节水1500t/a |
| F2 | 锌业三厂回用水利用 | 2024年5月 | 2.0 | 减少回用水排放，减少生产水使用 | 每年可利用回用水，75600m3，节约生产水8000m3，创效2万/年。 |
| F3 | 锌业二厂电解工段雨污分流治理 | 2024年6月 | 1.5 | 较少污酸外排风险 | / |
| F4 | 锌业动力厂石膏皮带扬尘综合治理 | 2024年7月 | 0.2 | 减少颗粒物无组织排放量0.4t/a | / |
| G1 | 锌业四厂渣场整修 | 2024年7月 | 0.5 | 规范危险废物管理、降低地下水污染 | / |
| G2 | 车间地面整洁 | 2024年4月 | 0 | 环境整洁 | / |
| G3 | 增强员工节电意识 | 2024年4月 | 0 | / | 按每天节约100kW·h计，年可节约3.65万kW·h/a，可节省资金2.55万元。 |
| H1 | 加强员工岗位培训 | 2024年4月 | 0 | 提高员工技能 | 提高企业形象，具有较大隐性效益 |
| H2 | 开展清洁生产培训 | 2024年4月 | 0 | 节能降耗，减少废弃物产排量 | 节约成本 |
| H3 | 增强员工节约意识 | 2024年4月 | 0 | 减少废弃物产排量 | 节约成本 |